МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Инженерная школа информационных технологий и робототехники

Отделение автоматизации и робототехники

Направление 15.04.06 «Мехатроника и робототехника»

«Управление мобильным роботом Robotino с объездом динамических препятствий»

Отчет по лабораторной работе № 3

по дисциплине «Мобильные роботы»

| Выполнил: студент | ________________________ (подпись) |  | Лащёнов А.Д. |
| --- | --- | --- | --- |
| гр. 8ЕМ51 | ________________________ (дата) |  |  |
| Проверил: старший | ________________________ (подпись) |  | Поберезкин Н. |
| преподаватель ОАР ИШИТР | ________________________ (дата) |  |  |

Оглавление

Цель работы	3

Задание	3

Исходные данные	3

Ход работы	4

Детекция границ поля и построения глобальной систему координат	4

Определение местоположения и ориентации робота в глобальной системе	4

Детектирование препятствий	5

Построение маршрута движения	7

Подключение к роботу и его отправка	8

Проведение тестового заезда	9

Вывод	10

Цель работы

Реализация управления мобильным роботом Robotino с объездом статических препятствий.

Задание

Требуется реализовать движение робота из точки “А” в точку “Б” с алгоритмом объезда препятствий с выводом координат робота и отображением пройденного пути.

Исходные данные

На поле 2200х2200 мм находится 5 статических препятствий (вид и размеры препятствия на выбор исполнителя). Над полем расположена видеокамера.

Ход работы

Для выполнения поставленной задачи необходимо:

- Провести детектирование границ поля и определение глобальной систему координат;

- Провести определение местоположения и ориентации робота в глобальной системе;

- Провести детектирование препятствий;

- Разработать алгоритм поска маршрута;

- Разработать алгоритм движения Robotino.

Детекция границ поля и построения глобальной систему координат

Для определения границ поля было принято решение вручную указывать точки на видео потоке, которые определят углы поля. Так как поля – прямоугольник, то было принято решение призвать глобальную систему к углам поля. Первая точка (угол) определяет начало системы координат. Вторая точка определяет направление оси абсцисс. Последняя точка определяет направление оси ординат (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Определение границ поля и глобальной системы координат

Определение местоположения и ориентации робота в глобальной системе

Локализация мобильного робота осуществляется методом визуальной навигации с использованием двумерных маркеров ArUco. Данный подход обеспечивает высокую точность определения как позиции, так и угла поворота платформы в реальном времени.

Процесс вычисления глобальных координат и ориентации включает следующие этапы:

- Детектирование маркера. Каждый кадр с камеры обрабатывается детектором cv2.aruco.ArucoDetector (используется словарь DICT_6X6_50). При успешном распознавании извлекаются пиксельные координаты четырех углов маркера и вычисляется его геометрический центр.

- Перспективное преобразование. Для перехода от искаженной пиксельной системы координат камеры к ортогональному виду сверху применяется матрица перспективного преобразования (M), рассчитанная на этапе калибровки по четырем угловым точкам рабочего поля из файла конфигурации.

- Перевод в метрическую систему. Спроецированные координаты центра маркера масштабируются с использованием калибровочных коэффициентов px_x и px_y (количество пикселей на метр по осям X и Y). В результате робот получает свои глобальные координаты (X,Y) в метрах относительно начала координат поля (верхний левый угол преобразованного изображения).

- Определение ориентации (курса). Угол поворота робота вычисляется на основе координат углов маркера в проекции сверху (pts_top). Базовый угол наклона маркера определяется через арктангенс разности координат его вершин. С учетом конструктивной особенности крепления (ось X робота конструктивно совпадает с осью Y маркера), к полученному значению применяется постоянная поправка −π/2 радиана.

- Валидация положения. Центр робота проверяется функцией cv2.pointPolygonTest на принадлежность многоугольнику рабочего поля. Это позволяет отфильтровать ложные срабатывания, если в кадр случайно попал посторонний ArUco-маркер за пределами трассы.

- Полученные метрические координаты центра и угол ориентации далее передаются в модуль кинематики для расчета вектора скоростей и в алгоритм планирования для оценки текущего состояния системы.

На рисунке 2 изображен робот с отрисовкой.

Рисунок 2 – Определение системы координат робота и его координат в глобальной системе

Детектирование препятствий

Обнаружение препятствий в системе выполняется на основе цветовой фильтрации в цветовом пространстве HSV.

Применение данного подхода обеспечивает устойчивость алгоритма к изменениям освещенности внутри помещения, что критически важно для стабильной работы робота. Тем не менее, для минимизации влияния теней и камерального шума применяется комплекс морфологических операций и геометрических проверок

Алгоритм построения маски и извлечения данных о препятствиях включает следующие шаги:

- HSV-фильтрация. Исходный кадр преобразуется из пространства BGR в HSV. К кадру последовательно применяется функция cv2.inRange для заданных цветовых диапазонов (например, красный, зеленый, синий, черный), в результате чего формируется бинарная маска потенциальных препятствий.

- Исключение робота и проверка границ. Поскольку ArUco-маркер на роботе может быть ошибочно классифицирован как препятствие (особенно при детектировании черного цвета), на бинарную маску программно накладывается черная окружность в координатах центра робота, «стирая» его из поля поиска. Дополнительно центр каждого обнаруженного объекта проверяется функцией cv2.pointPolygonTest на принадлежность многоугольнику рабочего поля, что позволяет исключить ложные срабатывания за его пределами.

- Морфологическая очистка. Для устранения мелкого шума и заполнения внутренних пустот в объектах к маске применяются операции открытия (cv2.MORPH_OPEN с ядром 5×5, 2 итерации) и закрытия (cv2.MORPH_CLOSE с ядром 5×5, 4 итерации).

- Выделение контуров и фильтрация по площади. С помощью функции cv2.findContours (с флагами RETR_EXTERNAL и CHAIN_APPROX_SIMPLE) извлекаются внешние границы объектов. Контуры, площадь которых меньше порогового значения MIN_OBSTACLE_AREA (300 пикселей), отбрасываются как незначительный шум.

- Определение центра и перспективное преобразование. Для оставшихся контуров вычисляются пространственные моменты (cv2.moments) для нахождения центра масс в пиксельных координатах. Затем эти координаты преобразуются в вид сверху (в метры) с помощью матрицы перспективного преобразования cv2.perspectiveTransform.

- Инфляция (раздувание) препятствий. На этапе планирования маршрута (path_planner.py) создается дискретная сетка проходимости. Ячейки, соответствующие препятствиям, а также границы поля, принудительно помечаются как непроходимые с учетом эффективного радиуса: суммы радиуса робота (obs_radius_m) и заданного безопасного отступа (safety_margin). Это гарантирует, что центр робота физически не сможет приблизиться к препятствию на опасное расстояние.

Для визуализации процесса и интерфейса оператора в рабочем окне последовательно применяются следующие методы библиотеки opencv-python:

- cv2.circle и cv2.arrowedLine – отрисовка центра робота, его локальной системы координат (ориентированной по положению ArUco-маркера) и глобальных осей координат поля (в нижнем левом углу).

- cv2.line – отображение желаемого маршрута (жёлтая линия), построенного алгоритмом планирования.

- Отрисовка доступной для робота области (зелёные точки), вычисленной алгоритмом поиска в ширину (BFS). Установка целевой точки в этой зоне гарантирует успешное построение маршрута.

- cv2.putText – вывод текстовых меток с текущими координатами робота и цели, а также названия активного алгоритма и длины пути.

Примерный вид визуализации рабочего окна с обнаруженными препятствиями и построенным маршрутом представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Вид элементов визуализации

В рабочем окне имеются следующие элементы интерфейса:

- Отображение глобальной системы координат поля (нижний левый угол);

- Отображение центра робота и локальной системы координат робота (зависит только от положения ArUco-маркера);

- Отображение желаемого пути (жёлтая линия);

- Отображение доступной для робота области (зелёные точки). Установка целевой точки в зелёной зоне гарантирует построение маршрута.

Построение маршрута движения

На основе данных детектирования препятствий формируется бинарная карта проходимости рабочего поля. Пространство дискретизируется на регулярную сетку с заданным размером ячейки (cell_size). Для обеспечения физической безопасности робота и компенсации погрешностей одометрии применяется операция расширения (inflation): зоны препятствий и границы рабочего поля программно увеличиваются на величину эффективного радиуса, равного сумме радиуса робота и заданного безопасного отступа (safety_margin). Координаты текущего положения робота и целевой точки преобразуются из метрической системы (метры) в индексы ячеек данной сетки.

Для поиска оптимальной траектории в качестве базового используется алгоритм A (A-star)*. Это информированный алгоритм поиска по графу, который гарантирует нахождение кратчайшего пути при использовании монотонной эвристики. Оценка приоритета узла вычисляется по функции:

fn=gn+hn # SEQ Формула \* ARABIC 1

Где

g(n) – фактическая накопленная стоимость пути от стартовой точки до узла n;

h(n) – эвристическая оценка расстояния от узла n до цели (в данной реализации используется евклидово расстояние).

Использование 8-связной окрестности и эвристической функции позволяет алгоритму целенаправленно исследовать пространство, существенно сокращая количество посещаемых узлов по сравнению с алгоритмом Дейкстры, при этом сохраняя математическую оптимальность решения.

Архитектура планировщика включает механизмы обработки критических ситуаций (edge cases) для обеспечения отказоустойчивости системы:

- Недостижимость цели: если целевая ячейка или все подходы к ней заблокированы препятствиями, алгоритм исчерпывает пространство поиска и возвращает пустой маршрут. В этом случае робот инициирует остановку, а в консоль выводится сообщение о невозможности построения маршрута.

- Виртуальное застревание на старте: из-за погрешностей детектирования или агрессивных настроек безопасного отступа стартовая ячейка робота может быть ошибочно классифицирована как препятствие. Для предотвращения сбоя реализован алгоритм поиска в ширину (BFS), который сканирует окрестность робота (в радиусе нескольких ячеек) для поиска ближайшей свободной ячейки. При её обнаружении точка старта виртуально смещается в эту ячейку, позволяя построить корректный маршрут для выхода из зоны "виртуального застревания". Если свободных ячеек в заданном радиусе не обнаружено, система распознаёт физическое застревание и блокирует движение.

Результирующий массив индексов ячеек преобразуется обратно в метрические координаты, формируя дискретный опорный маршрут. В дальнейшем этот маршрут может быть подвергнут процедуре постобработки (например, сплайн-интерполяции) для обеспечения плавности управляющих воздействий.

Динамическая перестройка маршрута

В разработанной системе реализован механизм динамической перестройки маршрута, позволяющий мобильному роботу адаптироваться к появлению новых или перемещению существующих препятствий в реальном времени без необходимости полной остановки и ручного вмешательства.

Процесс динамического планирования работает в основном цикле программы и базируется на непрерывном мониторинге состояния текущего маршрута (current_path) и актуальных данных детектирования препятствий (obstacles). Инициация перестройки маршрута происходит при выполнении одного из трех условий:

- Первичное планирование: если маршрут отсутствует (not current_path), но система имеет данные о текущем положении робота и целевой точке, инициируется первоначальный расчет траектории.

- Реакция на блокировку пути: на каждом кадре вызывается оптимизированная функция is_path_blocked. Для снижения вычислительной нагрузки она проверяет не весь маршрут, а только ближайшие 5 путевых точек (waypoints). Если евклидово расстояние от любой из этих точек до центра обнаруженного препятствия становится меньше эффективного радиуса безопасности (safety_radius, равного сумме радиуса препятствия obs_radius_m и безопасного отступа safety_margin), текущий маршрут признается непроходимым.

- Периодическая адаптация: для обеспечения плавного реагирования на медленно движущиеся объекты, которые еще не вошли в критическую зону, но уже изменили конфигурацию поля, реализован принудительный триггер перестройки каждые 20 кадров (frame_count % 20 == 0).

Алгоритм действий при срабатывании триггера перестройки:

- Массив текущего маршрута current_path принудительно обнуляется, что немедленно прекращает отправку команд движения по устаревшей траектории.

- Вызывается универсальная функция plan_path, которой передаются актуальные координаты центра робота, целевой точки и обновленный список препятствий, полученный с текущего кадра.

- При успешном построении новый массив точек записывается в current_path.

- Модуль кинематического управления немедленно начинает расчет новых векторов скоростей (Vx, Vy) для следования по первому элементу обновленного маршрута, обеспечивая бесшовный переход на новую траекторию.

Такой подход обеспечивает баланс между реактивностью системы (мгновенный ответ на внезапные препятствия) и вычислительной эффективностью (проверка только критического сегмента пути и периодическое, а не покадровое, полное перепланирование).

Подключение к роботу и его отправка

Управление движением осуществляется отправкой HTTP‑запроса на URL-вида “http://<IP>/data/omnidrive”.

Тело запроса представляет собой JSON‑массив из трёх чисел: [Vx, Vy, 0] (т.к. голономное движение).  Функция “send_velocity” модуля “Robotino.py” формирует запрос и проверяет код ответа. При успешном ответе (статус “200”) команда считается исполненной. В случае сетевой ошибки выводится предупреждение.

Вектор скорости робота формируется на основе глобального пути с помощью релейного управления: при дистанции больше пороговой,

Полученный в глобальной системе координат рабочей области вектор скорости “velocity” должен быть пересчитан в систему координат, связанную с роботом. Следующий код (см. листинг 1).

Листинг 1 – Программный пересчёта скорости из глобальной системы в систему робота

# 1. Угол к следующей точке в системе поля angle_to_wp = math.atan2(next_wp[1] - ry, next_wp[0] - rx) V = SPEED_FAR if dist_to_wp >= SPEED_THRESH else SPEED_NEAR # 2. Скорости в системе поля Vx_field = V * math.cos(angle_to_wp) Vy_field = V * math.sin(angle_to_wp) # 3. Текущий угол маркера в поле pts_top = robot_data["pts_top"] marker_heading = math.atan2(pts_top[1][1] - pts_top[0][1], pts_top[1][0] - pts_top[0][0]) # 4. Угол ориентации робота ##: Ось X робота совпадает с Осью Y маркера. ## Ось Y маркера повернута на +90° (+pi/2) относительно оси X маркера. psi = marker_heading - math.pi / 2 # 5. Поворот вектора скорости из поля в локальную систему робота cos_psi = math.cos(psi) sin_psi = math.sin(psi) Vx_robot = Vx_field * cos_psi + Vy_field * sin_psi Vy_robot = -Vx_field * sin_psi + Vy_field * cos_psi

Проведение тестового заезда

На рисунке 4.а представлено как робот движется по маршруту. На рисунке 4.б показан перестроенный маршрут поле, тока как одно из препятствий его пересекло

а – изначальный маршрут; б – перестроенный маршрут

Рисунок 4 – Вид после успешного проезда траектории

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы была реализована система автономной навигации мобильного робота Robotino в замкнутой рабочей области с известными статическими/динамическими препятствиями. Для данной лабораторной работы был реализован алгоритм, который вместе с обновлением кадра производит переоценку маршрута. В результате чего робот смог перестраивать маршрут во время движения препятствий.

GitHub-репозиторий с программным кодом и файлом “README.md” расположен по ссылке: https://github.com/heigan/Mobile-Robot-LB

Поставленные цели лабораторной работы были достигнуты.

HSV HSV (англ. Hue, Saturation, Value — тон, насыщенность, значение) — цветовая модель, в которой координатами цвета являются: цветовой тон, насыщенность и яркость.